- 关于执行《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分：汽

- 油和柴油汽车》有关工作的通知

各相关企业：

为做好GB 22757.1-2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分：汽油和柴油汽车》标准的执行工作，经请示工业和信息化部装备工业司同意，现将有关要求通知如下：

一、实施日期要求

GB22757.1-2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分：汽油和柴油汽车》，自2018年1月1日起执行；

考虑到企业生产准备等情况，在标准执行过程中，计划给企业预留3个月过渡期，至2018年4月1日；

过渡期内企业可以根据实际情况选择按照GB22757-2008《轻型汽车燃料消耗量标识》或GB22757.1-2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分 汽油和柴油汽车》的规定打印、粘贴标识；

2018年4月1日后所有标准规定范围内的车辆均应按照GB 22757.1-2017《轻型汽车能源消耗量标识 第1部分 汽油和柴油汽车》的规定打印、粘贴标识。

二、领跑值

按照GB 22757.1-2017规定的方法，基于轻型汽车燃料消耗量标识库内数据，计算出各类车型的能源消耗量领跑值，请参照执行：

1.乘用车：最大设计总质量不超过3500kg的M1类车辆，能源消耗量领跑值见附表1；

2.轻型商用车辆：N1类及最大设计总质量不超过3500kg的M2类车辆，按照新、旧标准中不同的车型分类，能源消耗量领跑值分别见附表2-附表7；

（1）2018年1月1日起，新认证的车辆，领跑值见附表2、附表3；

（2）对于在产车，领跑值见附表4-附表7。

附表1：

M1类乘用车能源消耗量领跑值

| 整车整备质量（CM） kg | 领跑值 L/100km |
| --- | --- |
| CM≤750 | 4.7 |
| 750＜CM≤865 | 5.0 |
| 865＜CM≤980 | 5.3 |
| 980＜CM≤1090 | 5.9 |
| 1090＜CM≤1205 | 6.2 |
| 1205＜CM≤1320 | 6.2 |
| 1320＜CM≤1430 | 6.6 |
| 1430＜CM≤1540 | 7.2 |
| 1540＜CM≤1660 | 6.8 |
| 1660＜CM≤1770 | 7.7 |
| 1770＜CM≤1880 | 6.9 |
| 1880＜CM≤2000 | 9.0 |
| 2000＜CM≤2110 | 8.6 |
| 2110＜CM≤2280 | 9.3 |
| 2280＜CM≤2510 | 9.5 |
| 2510＜CM | 9.5 |

附表2：

N1类车辆能源消耗量领跑值（新认证）

| 整车整备质量（CM） kg | 汽油车领跑值 L/100km | 柴油车领跑值 L/100km |
| --- | --- | --- |
| CM≤750 | 5.0 | 4.5 |
| 750＜CM≤865 | 5.2 | 4.7 |
| 865＜CM≤980 | 5.5 | 5.0 |
| 980＜CM≤1090 | 5.8 | 5.2 |
| 1090＜CM≤1205 | 6.0 | 5.5 |
| 1205＜CM≤1320 | 6.4 | 5.8 |
| 1320＜CM≤1430 | 7.0 | 6.0 |
| 1430＜CM≤1540 | 7.0 | 6.3 |
| 1540＜CM≤1660 | 7.8 | 6.8 |
| 1660＜CM≤1770 | 7.8 | 6.8 |
| 1770＜CM≤1880 | 8.2 | 7.5 |
| 1880＜CM≤2000 | 8.9 | 7.9 |
| 2000＜CM≤2110 | 9.6 | 7.9 |
| 2110＜CM≤2280 | 8.6 | 8.3 |
| 2280＜CM≤2510 | 10.5 | 8.6 |
| 2510＜CM | 10.5 | 8.9 |

附表3：

M2类车辆能源消耗量领跑值（新认证）

| 整车整备质量（CM） kg | 汽油车领跑值 L/100km | 柴油车领跑值 L/100km |
| --- | --- | --- |
| CM≤750 | 4.5 | 4.2 |
| 750＜CM≤865 | 4.9 | 4.5 |
| 865＜CM≤980 | 5.2 | 4.8 |
| 980＜CM≤1090 | 5.6 | 5.0 |
| 1090＜CM≤1205 | 5.9 | 4.8 |
| 1205＜CM≤1320 | 6.3 | 5.6 |
| 1320＜CM≤1430 | 6.7 | 5.9 |
| 1430＜CM≤1540 | 7.0 | 6.1 |
| 1540＜CM≤1660 | 7.4 | 6.4 |
| 1660＜CM≤1770 | 7.7 | 6.7 |
| 1770＜CM≤1880 | 8.1 | 6.9 |
| 1880＜CM≤2000 | 8.6 | 7.2 |
| 2000＜CM≤2110 | 9.0 | 7.6 |
| 2110＜CM≤2280 | 9.5 | 7.9 |
| 2280＜CM≤2510 | 9.9 | 8.3 |
| 2510＜CM | 10.4 | 8.6 |

附表4：

N1类汽油车能源消耗量领跑值

| 最大设计总质量M kg | 发动机排量V L | 领跑值 L/100km |
| --- | --- | --- |
| M≤2 000 | 全部 | 6.4 |
| 2 000<M≤2 500 | V≤1.5 | 7.3 |
|  | 1.5<V≤2.0 | 6.7 |
|  | 2.0<V≤2.5 | 9.4 |
|  | V>2.5 | 11.3 |
| 2 500<M≤3000 | V≤2.0 | 7.3 |
|  | 2.0<V≤2.5 | 9.6 |
|  | V>2.5 | 11.3 |
| M>3 000 | V≤2.5 | 7.3 |
|  | 2.5<V≤3.0 | 10.3 |
|  | V>3.0 | 12.6 |

附表5：

N1类柴油车能源消耗量领跑值

| 最大设计总质量M/ kg | 发动机排量V/ L | 领跑值 L/100km |
| --- | --- | --- |
| M≤2000 | 全部 | 6.3 |
| 2000<M≤2500 | V≤2.5 | 7.3 |
|  | 2.5<V≤3.0 | 7.6 |
|  | V>3.0 | 8.6 |
| 2500<M≤3000 | V≤2.5 | 7.1 |
|  | 2.5<V≤3.0 | 7.6 |
|  | V>3.0 | 9.5 |
| M>3000 | V≤2.5 | 8.3 |
|  | 2.5<V≤3.0 | 7.9 |
|  | 3.0<V≤4.0 | 10.2 |
|  | V>4.0 | 10.4 |

附表6：

M2类汽油车能源消耗量领跑值

| 最大设计总质量M kg | 发动机排量V L | 领跑值 L/100km |
| --- | --- | --- |
| M≤3000 | V≤2.0 | 8.7 |
|  | 2.0<V≤2.5 | 9.9 |
|  | 2.5<V≤3.0 | 11.0 |
|  | V>3.0 | 11.8 |
| M>3 000 | V≤2.5 | 10.2 |
|  | 2.5<V≤3.0 | 11.3 |
|  | V>3.0 | 12.6 |

附表7：

M2类柴油车能源消耗量领跑值

| 最大设计总质量M kg | 发动机排量V L | 领跑值 L/100km |
| --- | --- | --- |
| M≤3000 | V≤2.5 | 4.8 |
|  | V>2.5 | 8.9 |
| M>3 000 | V≤3.0 | 9.8 |
|  | V>3.0 | 10.4 |